背景

小米客户对于需求数据的管理提出了更高的要求，强调数据必须具备可追溯性，以便于在需要时能够清晰、准确地回溯到源头。然而，目前我们现有的热处理系统并未配备相应的精准追溯软件，无法满足这一关键需求。为了有效解决这一问题，并确保客户的数据追溯要求得到充分满足，决定自主开发一套专门的数据追溯软件，以实现对客户需求数据的全面、精准追溯管理。

需求

为满足小米客户对需求数据可追溯性的要求，这套自主开发的数据追溯软件需要满足以下核心需求：

第一，全流程数据记录功能，需覆盖生产加工环节的各类数据；

第二，精准溯源查询功能，支持通过成品编号、检测结果等多维度检索，实现一键回溯与数据快速定位；

第三，数据存储与安全性需求，所有追溯数据需独立存储，确保数据不丢失、不被篡改，同时支持查询数据导出。

第四，系统兼容性需求，能够和现有装配线系统顺畅对接，不需要对现有生产流程做大规模改造，避免影响正常生产进度。

功能设计

数据库模型

描述

根据plc反馈的点位信息为其中创建对应的存储模型。

表信息

| 表名 | LineA | 描述 | 记录A线装配数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 类型 | 备注 |
| Id | id | int4 | 主键 |
| RecordTime | 记录时间 | timestamp |  |
| ModelNoA | 型号A | varchar(200) |  |
| TrayNoA | 托盘号A | varchar(200) |  |
| ShieldStationA | 屏蔽工位A | varchar(200) |  |
| NgCodeA | NG代码A | varchar(200) |  |
| SmallInnerRingSortingData | 小内圈分选数据 | varchar(200) |  |
| OuterFlangeSortingData | 外法兰分选数据 | varchar(200) |  |
| InnerFlangeSortingData | 内法兰分选数据 | varchar(200) |  |
| ASideSteelBallGroupDiff | A面钢球组差 | varchar(200) |  |
| BSideSteelBallGroupDiff | B面钢球组差 | varchar(200) |  |
| BSideSteelBallGreaseVolume | B面钢球注脂量 | varchar(200) |  |
| SealRingGreaseVolume | 密封圈注脂量 | varchar(200) |  |
| ASideSteelBallGreaseVolume | A面钢球注脂量 | varchar(200) |  |
| SealRingPressForce | 密封圈压装力 | varchar(200) |  |
| SealRingPressDisplacementA | 密封圈压装位移A | varchar(200) |  |
| WaterBafflePressForce | 挡水环压装力 | varchar(200) |  |
| WaterBafflePressDisplacement | 挡水环压装位移 | varchar(200) |  |
| SmallInnerRingAssemblePressure | 密封圈平行差 | varchar(200) |  |
| WaterBaffleParallelDiff | 挡水环平行差 | varchar(200) |  |

| 表名 | LineB | 描述 | 记录B线装配数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 类型 | 备注 |
| Id | id | int4 | 主键 |
| RecordTime | 记录时间 | timestamp |  |
| ALineFID | a线主键ID | varchar(200) | 后面质量想要关联关系添加该字段 |
| ALineRecordTime | A线采集时间 | varchar(200) |  |
| TrayNoB | 托盘号B | varchar(200) |  |
| ModelNoB | 型号B | varchar(200) |  |
| ShieldStationB | 屏蔽工位B | varchar(200) |  |
| SemiFinishedProductCode | 半成品码 | varchar(200) |  |
| NgCodeB | NG代码B | varchar(200) |  |
| LineATrayNo | A线托盘编号 | varchar(200) | A线的托盘号信息，用于查询A线装配信息。 |
| IdentificationCode | 识别代码 | varchar(200) |  |
| PositiveClearanceValue | 正游隙检测值 | varchar(200) |  |
| DisplacementValue | 位移量 | varchar(200) |  |
| NegativeClearanceValue | 负游隙检测值 | varchar(200) |  |
| PreRivetingHeight | 铆接前成型高度 | varchar(200) |  |
| RivetingForce | 铆接成型力 | varchar(200) |  |
| RivetingDisplacement | 铆接成型位移 | varchar(200) |  |
| PostRivetingHeight | 铆接后成型高度 | varchar(200) |  |
| PostRivetingShape | 铆接后成型形状 | varchar(200) |  |
| PostRivetingOuterDiameter | 铆接后成型外径 | varchar(200) |  |
| MarkingNo | 序列码 | varchar(200) |  |
| RadialRunout | 径跳值 | varchar(200) |  |
| EndRunout | 端跳值 | varchar(200) |  |
| TorqueValue | 扭矩检测值 | varchar(200) |  |
| AbsPeakValue | ABS检测峰值 | varchar(200) |  |
| AbsValleyValue | ABS检测谷值 | varchar(200) |  |
| AbsToothCount | ABS检测齿数 | varchar(200) |  |
| SealRingPressPressure | 密封圈压装压力 | varchar(200) |  |
| SealRingPressDisplacementB | 密封圈压装位移B | varchar(200) |  |
| GearRingPressPressure | 齿圈压装压力 | varchar(200) |  |
| GearRingPressDisplacement | 齿圈压装位移 | varchar(200) |  |
| DustCoverPressPressure | 防尘盖压装压力 | varchar(200) |  |
| DustCoverPressDisplacement | 防尘盖压装位移 | varchar(200) |  |
| MagneticRingParallelSensor1 | 磁性圈平行差检测传感器1 | varchar(200) |  |
| MagneticRingParallelSensor2 | 磁性圈平行差检测传感器2 | varchar(200) |  |
| MagneticRingParallelSensor3 | 磁性圈平行差检测传感器3 | varchar(200) |  |
| MagneticRingParallelDiff | 磁性圈平行差 | varchar(200) |  |
| VibrationLowerLOAD | 振动下LOAD | varchar(200) |  |
| VibrationLowerLH | 振动下LH | varchar(200) |  |
| VibrationLowerRH | 振动下RH | varchar(200) |  |
| VibrationUpperLOAD | 振动上LOAD | varchar(200) |  |
| VibrationUpperLH | 振动上LH | varchar(200) |  |
| VibrationUpperRH | 振动上RH | varchar(200) |  |

| 表名 | LineSummary | 描述 | 装备A、B线数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 类型 | 备注 |
| Id | id | int4 | 主键，自增 |
| RecordTime | 记录时间 | datetime | 默认值：当前时间 |
| Result | 检测结果 | varchar(20) | 枚举类型转字符串存储 |
| ModelName | 型号名称 | varchar | - |
| ALineRecordTime | A 线采集时间 | datetime | 可空 |
| ALineFID | a 线主键 ID | int | 默认值：0 |
| BLineFID | b 线主键 ID | int | 默认值：0 |
| ModelNo | 型号 | varchar | - |
| TrayNoA | 托盘号 A | varchar | - |
| ShieldStationA | 屏蔽工位 A | varchar | - |
| NgCodeA | NG 代码 A | varchar | - |
| MarkingNo | 序列码 | varchar | - |
| SmallInnerRingSortingData | 小内圈分选数据 | varchar | - |
| OuterFlangeSortingData | 外法兰分选数据 | varchar | - |
| InnerFlangeSortingData | 内法兰分选数据 | varchar | - |
| SemiFinishedProductCode | 半成品码 | varchar | - |
| ASideSteelBallGroupDiff | A 面钢球组差 | varchar | - |
| BSideSteelBallGroupDiff | B 面钢球组差 | varchar | - |
| BSideSteelBallGreaseVolume | B 面钢球注脂量 | varchar | - |
| SealRingGreaseVolume | 密封圈注脂量 | varchar | - |
| ASideSteelBallGreaseVolume | A 面钢球注脂量 | varchar | - |
| SealRingPressForce | 密封圈压装力 | varchar | - |
| SealRingPressDisplacementA | 密封圈压装位移 A | varchar | - |
| WaterBafflePressForce | 挡水环压装力 | varchar | - |
| WaterBafflePressDisplacement | 挡水环压装位移 | varchar | - |
| SmallInnerRingAssemblePressure | 小内圈合套压力 | varchar | - |
| SmallInnerRingAssembleDisplacement | 小内圈合套位移 | varchar | - |
| SealRingParallelDiff | 密封圈平行差 | varchar | - |
| WaterBaffleParallelDiff | 挡水环平行差 | varchar | - |
| TrayNoB | 托盘号 B | varchar | - |
| ShieldStationB | 屏蔽工位 B | varchar | - |
| NgCodeB | NG 代码 B | varchar | - |
| LineATrayNo | A 线托盘编号 | varchar | - |
| IdentificationCode | 识别代码 | varchar | - |
| PositiveClearanceValue | 正游隙检测值 | varchar | - |
| DisplacementValue | 位移量 | varchar | - |
| NegativeClearanceValue | 负游隙检测值 | varchar | - |
| PreRivetingHeight | 铆接前成型高度 | varchar | - |
| RivetingForce | 铆接成型力 | varchar | - |
| RivetingDisplacement | 铆接成型位移 | varchar | - |
| PostRivetingHeight | 铆接后成型高度 | varchar | - |
| PostRivetingShape | 铆接后成型形状 | varchar | - |
| PostRivetingOuterDiameter | 铆接后成型外径 | varchar | - |
| RadialRunout | 径跳值 | varchar | - |
| EndRunout | 端跳值 | varchar | - |
| TorqueValue | 扭矩检测值 | varchar | - |
| AbsPeakValue | ABS 检测峰值 | varchar | - |
| AbsValleyValue | ABS 检测谷值 | varchar | - |
| AbsToothCount | ABS 检测齿数 | varchar | - |
| SealRingPressPressure | 密封圈压装压力 | varchar | - |
| SealRingPressDisplacementB | 密封圈压装位移 B | varchar | - |
| GearRingPressPressure | 齿圈压装压力 | varchar | - |
| GearRingPressDisplacement | 齿圈压装位移 | varchar | - |
| DustCoverPressPressure | 防尘盖压装压力 | varchar | - |
| DustCoverPressDisplacement | 防尘盖压装位移 | varchar | - |
| MagneticRingParallelSensor1 | 磁性圈平行差检测传感器 1 | varchar | - |
| MagneticRingParallelSensor2 | 磁性圈平行差检测传感器 2 | varchar | - |
| MagneticRingParallelSensor3 | 磁性圈平行差检测传感器 3 | varchar | - |
| MagneticRingParallelDiff | 磁性圈平行差 | varchar | - |
| VibrationLowerLOAD | 振动下 LOAD | varchar | - |
| VibrationLowerLH | 振动下 LH | varchar | - |
| VibrationLowerRH | 振动下 RH | varchar | - |
| VibrationUpperLOAD | 振动上 LOAD | varchar | - |
| VibrationUpperLH | 振动上 LH | varchar | - |
| VibrationUpperRH | 振动上 RH | varchar | - |

核心交互

描述

和plc沟通得出下述交互逻辑：

PLC通知采集→热处理信息→存入数据库→告知PLC采集成功

业务流程

- 在A、B线PLC通知采集的时候采集PLC数据。

- 当A线ngcode不等于“0”代表A线装配NG，生产一条NG数据并且标记不留向B线。

- 当B线ngcode不等于“0”或者没查到A线装配未被标记的数据代表B线装配NG。

- B线回将A线和B线的数据整合成装配数据，当A线数据查不到的时候就不填充A线数据，A线NG同理也不填充。

数据查询

描述

按照现有的6-1和6-3数据条件进行数据查询与展示。

业务流程

根具条件查询 LineSummary 表的数展示到前台。可以导出查询的条件的数据。

扫码查询

描述

可在序列码里输入或使用扫码枪输入条码信息可查出对应的条码数据。

业务流程