- 环境配置

  - 软件运行环境

本程序运行于 .NET Framework 4.8 环境。

请安装  .NET Framework 4.8 运行环境随后重启系统以完成配置。

  - 数据库

    - 安装

本系统基于SqlSugar框架实现，具备多数据库适配与自动建表功能。用户需依据实际部署环境选择相应数据库类型。当前推荐采用PostgreSQL数据库，使用 postgresql-10.13-1-windows 版本。

    - 配置

在SqlSugarMiddleware中间件的AddSqlSugarMiddleware函数中配置相应的数据库类型参数。

将Packages目录内对应的数据库驱动及Newtonsoft.Json动态链接库文件复制至Release目录下。

于App.config文件的configuration节点下，在connectionStrings节中添加名为DefaultConnection的连接字符串以配置数据库连接信息。

    - 数据库配置

首次安装时，请在数据库中创建默认表名SL.MLineDataColllection。同时，在App.config文件的appSettings配置节中，将IsCreateTable参数设置为true，以启用自动建表功能。

验证

查看表结构和程序的是否一致。

- 点位配置

根据反馈给的点位配置对应的数据结构。

| 设备名称 | PLC_IP | PLC_Port | 点位名称 | 描述 | 区块 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读取公式 | 下发公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B线 | 100.100.100.3 | 2000 | ABS检测齿数 |  | D | 13097 | Int32 | 1 |  |  |
| B线 | 100.100.100.3 | 2000 | ABS检测峰值 |  | D | 13093 | Int32 | 1 |  |  |
| B线 | 100.100.100.3 | 2000 | ABS检测谷值 |  | D | 13095 | Int32 | 1 |  |  |
| B线 | 100.100.100.3 | 2000 | 齿圈压装位移 |  | D | 13047 | Int32 | 1 |  |  |

设备名称：线体名称应与继承ProLineDataCollectionServiceAbstract的_lineName属性保持一致。

PLC_IP：IP地址；

PLC_Port：IP端口；

点位名称：点位名称需与Entities中线体数据模型内[SugarColumn(ColumnDescription = "型号A")]的ColumnDescription描述保持一致（用于反射赋值）。

描述：略；

区块：交互区块；

地址：交互地址；

数据类型：参见Expand中的ToTypeCode数据转换说明。

长度：读取长度，默认对应int16或byte的长度。

当数据大于int16时，例如D13097，若长度为2且数据类型为int32（int32为4字节，int16为2字节，即int32长度为int16的两倍），则int32长度应设为1。String 是 1/2 int 16。

小于等于  int16时 就是 长度就是给与的长度。

读取公式：在需要转换读取数据时进行配置。例如，齿圈压装位移由PLC提供的数值为258，触摸屏显示为2.58，表示存在两位小数。配置公式为：({0}/100)。公式需采用全英文输入，具体说明请参阅Expand StringCompute ；

下发公式：暂无；（待后续开发）

- 程序打包

在Release模式下构建生产程序集。

同时，将数据库配置所对应的动态链接库文件复制至生成目录。

- 安装

把生成的文件复制到生产电脑上，在桌面上创建快捷方式，并设置为开机自动启动。

- 初始运行

  - 点位导入

  - 模型信息录入

手动填写，模型编号对应的模型名称到数据库。

重启软件

初次没得数据时不会读取点位信息，并且无法热加载。到完配置完后重启即可。