环境配置

- 按HR-X系列批量设置条码 配置本机ip 和数据帧格式。

- 扫描本目录pdf 第一个 快速设置模式 二维码。

- 扫描完毕后，不要松手继续扫描后面4个二位码完成配置。

- 配置信息有：

- 扫码枪IP

- Socket发送端口

- Socket发送帧数据

- Socket目标IP

逻辑概述

四分厂4-10产线数据采集核心服务业务逻辑详解

- 架构设计

----------

- 继承体系:

DataCollectionServiceAbstract (抽象基类)

└── Factory4Workshop4_10LineBase (产线基类)

├── Factory4Workshop4_10Line_ABS

├── Factory4Workshop4_10Line_Clearance

├── Factory4Workshop4_10Line_RivetAndCrack

└── Factory4Workshop4_10Line_Vib

- 核心生命周期方法 (模板方法模式):

InitAsync() → HandshakeAsync() → InteractAsync() → NotifyAsync()

(初始化)       (握手/轮询)        (数据交互)         (状态通知)

- 基类 Factory4Workshop4_10LineBase

------------------------------------

职责:

- 从数据库加载PLC点位配置

- 初始化各工位所需的DevPlcPointDto列表

- 提供通用的依赖注入:Tb_EquipmentRepository,McpCommunication,SummaryRepository,IHubContext

InitAsync流程:

- 调用ReadPlcPoint()从数据库读取设备点位配置

- 将配置转换为DevPlcPointDto列表存储在_linePlcInfo

- 调用子类实现的IntiSetting()进行具体工位初始化

- 各工位详细业务逻辑

--------------------

- ABS工位 (Factory4Workshop4_10Line_ABS)

设备名: 四分厂4-10-ABS

PLC点位:

- ABS压紧OK/NG/SN - 压紧工序

- ABS检测OK/NG/SN - 检测工序

数据采集逻辑:

- HandshakeAsync - 轮询PLC信号

- 读取压紧和检测的OK/NG信号

- 将OK/NG布尔值转换为字节(1=OK, 2=NG, 0=未触发)

- 比较当前值与上次值，有变化则触发采集

- InteractAsync - 数据采集与存储

压紧工序触发时:

- 读取SN → 查询数据库是否存在该SN

- 存在: 更新`ABSPressDownResult`和`ABSPressDownTime`

- 不存在: 插入新记录

- 同步更新Summary汇总表

- 通过SignalR推送"ABSPressDownData"到前端

检测工序触发时:

- 读取SN → 查询数据库

- 更新或插入`ABSCheckResult`和`ABSCheckTime`

- 同步更新Summary汇总表

- 通过SignalR推送"ABSCheckData"到前端

- NotifyAsync - 更新状态

- 将当前临时值赋给上次值，用于下次比较

- 游隙工位 (Factory4Workshop4_10Line_Clearance)

设备名: 四分厂4-10-游隙

PLC点位:

- 游隙1工位OK/NG/SN + 正间隙/下负荷/上负荷

- 游隙2工位OK/NG/SN + 偏移量/压入前/压入后/间隙

数据采集逻辑:

- HandshakeAsync - 同时轮询两个工位的OK/NG信号

- InteractAsync - 分别处理两个工位

游隙1工位触发时:

- 批量读取: SN、正间隙、下负荷、上负荷

- 存储`Clearance1Result` + 测量数据

- 推送"ClearanceStation1Data"

游隙2工位触发时:

- 批量读取: SN、偏移量、压入前、压入后、间隙

- 存储`Clearance2Result` + 测量数据

- 推送"ClearanceStation2Data"

- NotifyAsync - 更新两个工位的状态

- 铆接和裂纹工位 (Factory4Workshop4_10Line_RivetAndCrack)

设备名: 四分厂4-10-铆接和裂纹

PLC点位:

- 铆接OK/NG/SN + 铆接检测1高度/铆接成型高度/铆接检测2高度

- 旋铆检测OK/NG/SN

数据采集逻辑:

- HandshakeAsync - 轮询铆接和旋铆的OK/NG信号

- InteractAsync - 分别处理两个工序

铆接工序触发时:

- 批量读取: SN、三个高度值(检测1、成型、检测2)

- 存储`RivetingResult` + 高度数据

- 推送"RivetingData"

旋铆检测触发时:

- 读取SN

- 存储`SpinRivetingResult`

- 推送"SpinRivetingData"

- NotifyAsync - 更新两个工序的状态

- 震动工位 (Factory4Workshop4_10Line_Vib)

设备名: 四分厂4-10-震动

PLC点位:

- 震动OK/NG/SN

- 下发震动SN (用于扫码枪SN回传)

特殊通信:

- 使用Mc1ECommunication(三菱A1E协议) 代替McpCommunication

- 额外启动Socket服务器监听扫码枪数据

数据采集逻辑:

- IntiSetting - 启动扫码枪Socket监听线程

- 配置端口从AppSettings读取"Factory4_10ScanPort"

- 监听TCP连接，接收扫码枪数据

- 解析扫码数据后写入PLC的"下发震动SN"点位

- HandshakeAsync - 使用Mc1E协议轮询OK/NG信号

- InteractAsync - 震动检测

- 读取SN

- 存储`VibCrackResult`

- 推送"VibData"

- ScanSocket方法 - 扫码枪通信

- 循环等待扫码枪连接

- 接收条码数据 → 解析 → 写入PLC

- 通过SignalR推送扫码枪在线状态"IsOnlieVibScan"

- Stop方法 - 释放Socket资源

- 数据流向

----------

PLC信号 → 轮询检测变化 → 读取SN和测量数据 → 数据库存储(SugarORM)

↓

SignalR实时推送前端

- 数据库表结构

--------------

- Tb_Factory4Workshop4_10Line_ABS- ABS工位详细数据

- Tb_Factory4Workshop4_10Line_Clearance- 游隙工位详细数据

- Tb_Factory4Workshop4_10Line_RivetAndCrack- 铆接裂纹工位详细数据

- Tb_Factory4Workshop4_10Line_Vib- 震动工位详细数据

- Tb_Factory4Workshop4_10LineSummary- 产线汇总表(包含所有工位关键字段)

- SignalR推送事件

-----------------

- IsOnlieABS/IsOnlieClearance/IsOnlieRivetAndCrack/IsOnlieVib- 设备在线状态

- ABSPressDownData/ABSCheckData- ABS工位数据

- ClearanceStation1Data/ClearanceStation2Data- 游隙工位数据

- RivetingData/SpinRivetingData- 铆接工位数据

- VibData- 震动工位数据

- IsOnlieVibScan- 扫码枪在线状态

- OK/NG信号编码规则

-------------------

使用BoolArrayToByte将[OK, NG]两个布尔值转换为字节:

- 1 =[true, false]= OK

- 2 =[false, true]= NG

- 0 =[false, false]= 未触发